Отчет

о выполнении лабораторной работы №  1

по учебной дисциплине «Цифровая обработка сигнала»

Выполнил: 	Рябчиков Д.Е.

(подпись)

Проверил:

(подпись)

Дата	  20.09.2025

МОСКВА 2025

Тема работы

Дискретные сигналы.

Цель

Приобрести первоначальные навыки работы с современными программными средствами моделирования ЦОС (MATLAB), изучить математическое описание дискретных сигналов и овладеть программными средствами их моделирования в системе MATLAB.

Задание

- Моделирование типовых дискретных сигналов:

  - цифрового единичного импульса u0(n);

  - цифрового единичного скачка u1(n);

  - дискретной показательной функции x1n;

  - дискретного комплексного гармонического сигнала x2(n).

- Моделирование задержанных типовых последовательностей:

  - цифрового единичного импульса u0(n);

  - цифрового единичного скачка u1(n);

  - дискретной показательной функции x1n.

- Моделирование отдельных дискретных последовательностей:

  - дискретного прямоугольного импульса x3(n);

  - дискретного треугольного импульса x4(n);

  - дискретного гармонического сигнала с экспоненциальной огибающей x6(n);

  - периодической последовательности дискретных прямоугольных импульсов.

- Моделирование линейной комбинации дискретных гармонических сигналов x5(n).

- Написание script-файла для моделирования периодической последовательности дискретных импульсов.

# Ход работы

## Моделирование типовых дискретных сигналов

Используя script-файл LR_01_d_signal вывел графики: цифрового единичного импульса, цифрового единичного скачка, дискретной показательной функции и дискретного комплексного гармонического сигнала (Рисунок 1 и Рисунок 2).

Исходные данные: Длина последовательности N=50, частота дискретизации F=6300, основание дискретной показательной функции a=-0.8, амплитуда дискретного гармонического сигнала С=2, частота дискретного гармонического сигнала f0=450.

Рисунок 1 – Графики тестовых функций

Рисунок 2 – График гармонического сигнала

Рассмотрим код, предназначенный для моделирования единичного импульса: u0 = [1 zeros(1,(N-1))]. Функция zeros создает вектор, заполненный нулями. Первый аргумент — размерность по строкам (1), второй — размерность по столбцам (N-1). [1 zeros(1,(N-1))]: создается новый вектор, объединяющий число 1 с вектором нулей. Таким образом цифровой единичный импульс представлен нулями во всех позициях, кроме одной.

Рассмотрим код, моделирующий цифровой единичный скачок: u1 = [1 ones(1,(N-1))]. Функция ones создает вектор, заполненный единицами. Первый аргумент — размерность по строкам (1), второй — размерность по столбцам (N-1). [1 ones(1,(N-1))]: создается новый вектор, объединяющий число 1 с вектором единиц.

Дискретное время – это время, которое представлено в виде дискретных отсчетов, т.е. набор значений, взятых с определенным шагом. Обычно это значение представляет собой целое число, а шаг – интервал между двумя отсчетами.

Нормированное дискретное время определяют как t=tT=nTT=n

Нормирование позволяет сравнивать сигналы, полученные с различными интервалами дискретизации, или анализировать их в единой шкале

Цифровой единичный импульс – это дискретный сигнал, который имеет значение 1 в одном отсчете и 0 во всех остальных отсчетах.

Дельта-функция – это непрерывная функция, которая имеет бесконечное значение в нуле и 0 во всех остальных точках.

Цифровой единичный импульс и дельта-функция различаются тем, что дельта-функция – это непрерывная функция, а цифровой единичный импульс – дискретный. А также то, что дельта-функция имеет бесконечное значение в нуле, а цифровой единичный импульс имеет значение 1 в одном отсчете.

Аналоговый единичный скачок – это непрерывная функция, которая имеет значение 0 при t < 0 и 1 при t ≥ 0.

Цифровой единичный скачок – это дискретный сигнал, который имеет значение 0 до определенного отсчета и 1 после этого отсчета.

Можно сказать, что цифровой единичный скачок - это дискретизированная версия аналогового единичного скачка. При выборе достаточной частоты дискретизации, цифровой единичный скачок может быть хорошим приближением аналогового единичного скачка.

Комплексный гармонический сигнал можно записать в виде последовательности: xn=Aej2πf0Tn, что с помощью формулы Эйлера можно представить в виде: xn=Acos2πf0Tn+jAsin2πf0Tn. Следовательно, комплексный гармонический сигнал можно представить как комбинацию вещественной и мнимой части, графики которых показаны на Рисунке 2.

Обозначим количество отсчетов на период аналогового сигнала как nT, тогда nT=FT=Ff0=6300450=14, где T – период аналогового сигнала. Данное число совпадает с числом на графике, изображенном на Рисунке 2.

## Моделирование задержанных типовых дискретных сигналов

С помощью script-файла вывел графики задержанных тестовых сигналов. Пусть величина задержки m=7. Графики изображены на Рисунке 3.

Формула задержанного единичного импульса: u0(n)=1,  n=m0,  иначе.

Формула задержанного единичного скачка: u1n=1,  n≥m0,  иначе.

Формула задержанной дискретной показательной функции:

x1(n)=an, n≥m0,   иначе.

Рисунок 3 – Графики задержанных тестовых функций

Формула u0_m = [zeros(1,m) u0(1:(N-m))] используется для создания задержанной версии типовой последовательности u0 в LR_01_d_signal. zeros(1,m) - функция, создающая вектор размерностью 1 x m, заполненный нулями. u0(1:(N-m)) - это часть вектора u0, которая начинается с 1-го элемента и заканчивается (N-m)-ым элементом. Получается, что [zeros(1,m) u0(1:(N-m))] - эта часть объединяет два вектора: zeros(1,m) - вектор нулей длиной m и u0(1:(N-m)) - часть вектора u0, начиная с 1-го элемента и заканчивая (N-m)-ым. В итоге формула создает новый вектор u0_m длиной N, который представляет собой задержанную версию u0 на m элементов.

## Моделирование отдельных дискретных сигналов

Используя script-файл LR_01_d_signal, вывел графики следующих последовательностей:

- дискретного прямоугольного импульса;

- дискретного треугольного импульса;

- периодической последовательности дискретных прямоугольных импульсов (идентификатор х7);

- гармонический сигнал с экспоненциальной огибающей (идентификатор x6).

Графики представлены на Рисунке 4.

Выполнил моделирование импульса двумя способами: с помощью функции rectpuls – идентификатор х3_1 и на основе цифрового единичного скачка – идентификатор х3_2.

Пусть величина задержки m=7, амплитуда импульса U=4, момент начала импульса n0=8, длительность импульса nimp=5.

Рисунок 4 – График дискретных последовательностей

x3_1 = U*rectpuls(n-n0,2*n_imp); эта строка создает прямоугольный импульс с помощью функции rectpuls. rectpuls(n-n0,2*n_imp) – функция rectpuls генерирует прямоугольный импульс шириной 2nimp отсчетов, центрированный в n0. x3_1(1:n0) = 0; - эта строка обнуляет первые n0 элементов x3_1, чтобы сдвинуть импульс вправо, делая его начало в n0, а не в 0.

Рассмотрим второй способ генерации прямоугольного импульса: x3_2 = [zeros(1,n0) U.*u1((n0+1):(n0+n_imp)) zeros(1,N-(n0+n_imp))]. zeros(1,n0): создает вектор из n0 нулей. U.*u1((n0+1):(n0+n_imp)): создает вектор длиной nimp заполненный значением U.  Где u1 – функция цифрового единичного скачка. zeros(1,N-(n0+n_imp)): Создает вектор из N-(n0+n_imp) нулей.

Формула треугольного сигнала может быть представлена в виде свертки x4t=-∞+∞x3τx3t-τdτ и в дискретном случае: x4n=k=-∞+∞x3kx3(n-k). Ширина свертки равняется L=L1+L2-1=9, это означает, что импульс будет длиною в 9 отсчетов.

Для формирования пяти периодов последовательности на основе цифрового единичного скачка сформировал один период последовательности (идентификатор xp) затем сформировал пять периодов последовательности с помощью функции repmat. Графики представлены на Рисунке 5.

Рисунок 5 – Графики сигналов

Рассмотрим формулу xp = [U.*u1(1:n_imp) zeros(1,n_imp)]. u1(1:n_imp) – вектор длиной n_imp, заполненный единицами. Используется для создания прямоугольного импульса длиной n_imp. zeros(1,n_imp) – вектор длиной n_imp, заполненный нулями. [U.*u1(1:n_imp) zeros(1,n_imp)] - объединяет два вектора: U.*u1(1:n_imp) – прямоугольный импульс длиной n_imp с амплитудой U и zeros(1,n_imp) –  нулевой вектор длиной n_imp. В итоге, xp представляет собой один период периодической последовательности: прямоугольный импульс длиной n_imp с амплитудой U, за которым следует период тишины той же длины.

Рассмотрим функцию x7 = repmat(xp,1,p). repmat(xp,1,p): Функция repmat повторяет вектор xp p раз по горизонтали. В итоге, x7 представляет собой периодическую последовательность, которая состоит из p повторений вектора xp (одного периода).

Моделирование линейной комбинации дискретных гармонических сигналов

Используя script-файл LR_01_d_signal, вывел графики 3-х гармонических сигналов и их сумму (идентификатор x5(n)) на интервале времени n∈0;5N-1 (Рисунок 6). Получил, что среднее значение (идентификатор mean_х5) равно -2.82*10-16, энергия (идентификатор E) равна 600 и средняя мощность (идентификатор P) последовательности x_5 (n) равняется 3.

Формулы:

E=n=-∞+∞x2(n)

P=limN→∞n=-∞+∞x2(n)N

Рисунок 6 – Графики гармонических сигналов и их суммы

Написание script-файла для моделирования периодической последовательности дискретных импульсов

Написал скрипт для моделирования периодической последовательности треугольных импульсов (Листинг 1). Пользователь должен подавать на вход: частоту дискретизации fd, продолжительность импульса τ, амплитуду сигнала U, скважность q, количество повторений ncount.

Листинг 1

DATA=0;

while DATA==0

disp('ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ')

f_d = input('f_d = ');

disp('АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСА')

U = input('U = ');

disp('ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА')

t_imp = input('t_imp = ');

disp('СКВАЖНОСТЬ ИМПУЛЬСА')

q = input('q = ');

disp('КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ')

count=input('count = ')

disp('% Проверьте ПРАВИЛЬНОСТЬ ввода ИСХОДНЫХ ДАННЫХ')

disp('% При НЕПРАВИЛЬНЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ введите 0 и ПОВТОРИТЕ ввод')

DATA = input('--> ');

end

t_imp_rect=t_imp/2;

n_s=round(f_d*q*t_imp_rect);

n_imp=round(f_d*t_imp_rect);

L=2*n_imp-1;

n=0:n_s-1;

n0=n_s-n_imp;

x3_1 = U*rectpuls(n-n0,2*n_imp);

x3_1(1:n0) = 0;

tr_s=conv(x3_1,x3_1);

s = repmat(tr_s,1,count);

n = 0:(length(s)-1);

figure;

subplot(1,1,1),stem(n, s,'Linewidth',2), xlabel('n'), grid

Скрипт получает на вход длительность импульса в секундах, но т.к. график будет строиться с использованием нормированного времени, то необходимо высчитать сколько отсчетов приходится на период и сколько отсчетов будет длиться импульс.

Т.к. q=Tτ, то количество отсчетов на период ns=fdqτ, а продолжительность импульса в отсчетах nimp=fdτ. Получается, что скважность можно также записать как q=nsnimp

Пример

Пусть на вход скрипта были поданы следующие параметры: fd=6300;U=4; τ=0.0011;q=1.5; ncount=10. Рассчитаем аналитически параметры импульсов.

Т.к. треугольный импульс – свертка двух прямоугольных, то количество отсчетов длительности треугольного импульса nimp=L-1=2nrect-1-1=2nrect-2=2(nrect-1), где nrect – количество отсчетов  длительности прямоугольного импульса.

Рассчитаем период T=qτ=1.5*0.0011=0,0016.

Количество отсчетов на период ns=fdT=6300*0,0016=10

Количество отсчетов на длительности импульса L=fdτ=6, nimp=L-1=5

Количество отсчетов на промежутке сдвига n0=ns-L=4

График приведен на Рисунке 7.

Рисунок 7 – График последовательности треугольных импульсов

Вывод

В системе моделирования MATLAB смоделировал типовые и задержанные дискретные сигналы, смоделировал последовательности дискретных периодических сигналов.