Отчет

о выполнении лабораторной работы №  4

по учебной дисциплине «Цифровая обработка сигнала»

Выполнил: 	Рябчиков Д.Е.

(подпись)

Проверил:

(подпись)

Дата	  23.11.2025

МОСКВА 2024

Тема работы

ДПФ В УСЛОВИЯХ РАСТЕКАНИЯ  СПЕКТРА

Цель

изучить применение ДПФ в условиях растекания спектра, методы уменьшения растекания спектра и улучшения различения дискретных гармоник с близко расположенными частотами; приобрести практические навыки моделирования и анализа ДПФ с использованием системы MATLAB. Задание

- Проверка равенства Парсеваля.

- Исследование эффекта растекания спектра для одной дискретной гармоники.

- Исследование возможности уменьшения растекания спектра с помощью окна.

- Исследование эффекта растекания спектра для суммы двух дискретных гармоник.

- Улучшение различения дискретных гармоник с близко расположенными частотами.

# Ход работы

## Задание №1.

Равенство Парсеваля (или теорема Парсеваля) утверждает, что энергия сигнала может быть вычислена либо во временной, либо в частотной области, и результаты будут одинаковыми.  Другими словами,  сумма квадратов значений сигнала во временной области равна сумме квадратов значений его спектра в частотной области (с учетом соответствующих весовых коэффициентов).

Для непрерывного случая имеет вид:

-∞+∞x(t)2dt=-∞+∞F(xt)2dω

Где F(∙) – непрерывное преобразование Фурье.

Пусть N – длина конечной дискретной последовательности, тогда равенство Парсеваля в дискретном случае имеет вид:

n=0N-1x(n)2=1Nm=0N-1X(m)2

Рассмотрим дискретную последовательность, являющуюся результатом сложения двух гармонических сигналов:

xnT=A1cos2πf1nT+π4+A2cos(2πf2nT+π8)

Нормализуя дискретную последовательность x(nT) к x(n). Т.к. T=1fs, а частота дискретизации fs=6 кГц. f1=1,5 кГц f2=2,25 кГц. A1=1.12 и A2=2.24. Тогда получаем:

xn=A1cos(2πf1fsn+π4)+A2cos(2πf2fsn+π8)=A1cos(ω1n+π4)+A2cos(ω2n+π8)

Где ωi – нормированная круговая частота.

Пусть N=64, тогда Ex=200.704 – энергия сигнала во временной области, а EX=200.704 – энергия сигнала в частотной области. Как видно, теорема Парсеваля выполняется.

Теперь заменим N на M=71, тогда Ex`=223.2832 и EX`=223.2832. Равенство Парсеваля также выполнилось. Энергия сигнала увеличилась, т.к. увеличилась и длина дискретной последовательности, т.е. и суммирование идет по большему количеству элементов.

Главный смысл равенства Парсеваля заключается в том, что оно устанавливает важную связь между временной и частотной областями представления сигнала.  Это позволяет нам переключаться между этими двумя представлениями без потери информации об энергии сигнала.

В сущности, равенство Парсеваля – это закон сохранения энергии в контексте анализа сигналов. Энергия сигнала остается неизменной, вне зависимости от того, как мы его представляем – во временной или частотной области.

## Задание №2

Растеканием спектра (утечка спектра) называют появление дополнительных составляющих в спектральном составе последовательности при вычислении ДПФ.

Если последовательность данных содержит энергию точно на аналитических частотах и ДПФ дает правильный результат. Если же входной сигнал содержит гармоники с частотами не кратными частотам анализа, то наблюдается эффект растекания спектра и энергия этих гармоник проявляется (как бы растекается) на всех частотах анализа.

Можно определить, что эффект растекания спектра наблюдается в том случае, если хотя бы для одной из дискретных гармоник, входящих в спектральный состав последовательности укладывается нецелое число периодов и отношение:

Pi=NTTi=Nfifs, если Pi целое, то эффект растекания спектра не возникнет.

Рассмотрим дискретную последовательность xn=A1cos(2πf1fsn).

Найдем коэффициенты для двух случаев, когда длина последовательности N и когда длина последовательности M.

PN=16

PM=17.75

На основании этого можно ожидать, что во втором случае будет наблюдаться эффект растекания спектра. Результат ДПФ на рисунке 1.

Рисунок 1 - амплитудные спектры дискретных последовательностей

На нижнем графике можно наблюдать эффект растекания спектра. Он возникает из-за того, что при ограничении бесконечной дискретной последовательности мы будто бы умножаем на прямоугольный импульс необходимой длительности. Прямоугольный импульс имеет спектр вида sinxx, поэтому растекшийся спектр стремится к этому виду.

При целых P эффект не наблюдается из-за того, что частоты анализа ДПФ попадают на нули спектра, поэтому мы и получаем правильную картину.

## Задание №3

Для уменьшения влияния эффекта растекания спектра применяют весовые функции (окна). ДПФ «взвешенное» окном имеет вид:

Xw=n=0N-1wnx(n)e-j2πnmN

Существуют различные виды оконных функций. Одной из самых распространенных является окно Хэмминга:

wn=0.54-0.46cos(2πnN-1)

Для последовательности x(n) применим окно Хэмминга. Результат приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - результат применения окна Хэмминга

На рисунке 2 видно, что в результате применения окна Хэмминга некоторые частотные составляющие подавились.

Применение окна Хэмминга к сигналу изменяет его спектр, главным образом, уменьшая уровень боковых лепестков в спектре преобразования Фурье (ПФ). Без окна или с применением прямоугольного окна, ПФ сигнала часто содержит значительные боковые лепестки, которые могут исказить истинный спектр сигнала и затруднить анализ.

Также использование окна Хэмминга увеличивает ширину главного лепестка. Это означает, что разрешение частоты немного уменьшается. Мы теряем небольшую точность в определении частоты, но зато получаем более чистый спектр, без влияния сильных боковых лепестков.

Происходит и незначительное изменение амплитуды главного лепестка. Так амплитуда главного лепестка немного уменьшается по сравнению с немодифицированным сигналом. Это связано с тем, что окно Хэмминга ослабляет сигнал у краёв.

## Задание №4

Теперь рассмотрим дискретную последовательность, являющуюся суммой двух гармонических сигналов с частотами f11=1650 Гц и f21=2407.5 Гц.

P1=17.6

P2=25.68

Так как значения нецелые, то ожидаем эффект растекания спектра. Результат ДПФ с взвешиванием и без приведен на рисунке 3.

Рисунок 3 - амплитудный спектр до и после взвешивания окном

Как видно на рисунке 3, эффект растекания спектра возник и взвешивание окном помогло подавить боковые лепестки, но сильно уменьшило амплитуду.

Таким образом, эффект растекания спектра возникает и в случае, если одна из частотных составляющих не подлежит анализу на выбранных аналитических частотах. Причем растекаются те составляющие, для которых P нецелое.

## Задание №5

Рассмотрим сигнал, образованный суммой двух сигналов с лежащими близко гармониками. Пусть f1=1575, f2=1715.625.

Разрешение по частоте Δf=fsN=93.75.

Расстояние между частотами f1-f2=140.625

Частоты являются близко расположенными, если выполняется неравенство:

Δf<f1-f2<2Δf

В случае близко расположенных частот, гармоники будут неразличимы на ДПФ, тогда необходимо увеличить различимость частот. Для этого увеличим количество отсчетов до L.

L≥fsf1-f2-Δf

Минимально необходимое значение L=128

Тогда различимость частот будет равна Δf=fsL=46.875

Графики представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 - модуль ДПФ до и после увеличения количества отсчетов

Как видно на рисунке 4, при N частоты неразличимы. При увеличении количества отсчетов до L появилось два пика. Один на 34 отсчете, другой на 37.

По графику этим отсчетам соответствуют частоты 1593.75 и 1734.375. Абсолютная погрешность Δf1,2≈18.75 для обеих частот. Относительная погрешность измерения первой частоты δf1=Δf1,2f1∙100%=1.19%, для второй частоты соответственно δf2=1.1%. Погрешность связана с не целыми числами.

## Выводы

Изучили применение ДПФ в условиях растекания спектра, методы уменьшения растекания спектра и улучшения различения дискретных гармоник с близко расположенными частотами; приобрели практические навыки моделирования и анализа ДПФ с использованием системы MATLAB.

Растекание спектра (или уширение спектральной линии) – это явление, при котором пики в спектре сигнала становятся шире и менее чётко определены, чем ожидалось на основе его частотных составляющих.  Вместо резких пиков на частотах гармоник мы видим размытые, «размазанные» пики.

Растекание спектра наблюдается из-за неопределённости во времени или частоте сигнала.  Одной из основных причин является конечная длительность сигнал.  Это происходит из-за того, что, ограничивая, будто бы накладывается прямоугольное окно на сигнал.

Для уменьшения влияния растекания спектра используются оконные функции, которые подавляют боковые лепестки, но вызывают ухудшение параметров основного лепестка.

При анализе сигнала с близко расположенными гармониками некоторые гармоники являются неразличимыми. Для исправления этой ситуации можно увеличить длину последовательности.