Отчет

о выполнении лабораторной работы №  5

по учебной дисциплине «Цифровая обработка сигналов»

Выполнил: 	Михайлов Д.В.

(подпись)

Проверил:

(подпись)

Дата	   9.01.2025

МОСКВА 2025

Цель

Изучить процедуру синтеза КИХ-фильтров методом окон и приобрести практические навыки синтеза и анализа КИХ-фильтров с использованием программных средств их моделирования в системе MATLAB.

Задание

- Вычисление, по заданным требованиям к АЧХ, требуемого порядка фильтра R, значения нормированной частоты разрыва wc, параметр окна Кайзера beta.

- Синтез КИХ-фильтра с помощью окна Кайзера, и определение минимального порядка фильтра, при котором выполняются заданные требования.

- Анализ характеристик рассчитанного КИХ-фильтра.

- Написание script-файла для вычисления реакции КИХ-фильтра на входную последовательность, представляющую собой сумму двух гармонических составляющих.

- Написание script-файла для вычисления амплитудных спектров воздействия и реакции КИХ-фильтра в дискретных нормированных и действительных значениях времени и частоты

# Ход работы

## Задание №1. Вычисление порядка фильтра, частот разрыва, параметра окна Кайзера

## Требования к АЧХ ФНЧ КИХ-фильтра:

## Частота дискретизации fs = 5600 Гц

## Граничная частота ПП fpass = 680 Гц

## Граничная частота ПЗ fstop = 960 Гц

## Максимально допустимое отклонение в ПП δ1 = 0.04

## Максимально допустимое отклонение в ПЗ δ2 = 0.02

Рисунок 1. - Графики характеристик ФНЧ

Nv = 12

Fs = 5600

fpass = 680

fstop = 960

dpass = 0.04

dstop = 0.02

R = 37

wc = 0.29286

beta = 2.6523

ftype = low

## Задание №2. Синтез КИХ-фильтра с помощью окна Кайзера

## В результате выполнения скрипта:

## Требуемый порядок фильтра R = 37

## Значения нормированных частот wc = 0.29286

## Параметр β = 2.6523

Синтезирован КИХ-фильтр ФНЧ порядка R = 37

dp = 0.018124

ds = 0.018583

dpass = 0.04

dstop = 0.02

При уменьшении порядка до R = 36 отклонение в полосе задерживания уже превышает допустимый диапазон. Посмотрим, можем ли мы найти порядки меньше заданных для других характеристик.

Рассмотрим СИНТЕЗ КИХ-ФИЛЬТРА ФВЧ:

Nv = 6

Fs = 5600

fstop = 680

fpass = 960

dstop = 0.02

dpass = 0.04

R = 38

wc = 0.29286

beta = 2.6523

ftype = high

Синтезирован КИХ-фильтр ФВЧ порядка R = 38

ds = 0.015375           dp = 0.016584

dstop = 0.02           dpass = 0.04

Рисунок 2. - Графики характеристик ФВЧ

Рассмотрим СИНТЕЗ КИХ-ФИЛЬТРА ПФ:

Nv = 6

Fs = 5600

fstop1 = 400

fpass1 = 680

fpass2 = 1550

fstop2 = 1830

dstop1 = 0.02

dpass = 0.04

dstop2 = 0.02

R = 37

wc(1) = 0.19286      wc(2) = 0.60357

beta = 2.6523

ftype = DC-0

Синтезирован ПОЛОСОВОЙ КИХ-фильтр порядка R = 37

ds1=0.017892      dp = 0.017989      ds2 = 0.017451

dstop1 = 0.02      dpass = 0.04      dstop2 = 0.02

Рисунок 3. - Графики характеристик ПФ

При уменьшении порядка до R = 36 отклонение в полосе пропускания превышает допустимый диапазон.

Рассмотрим СИНТЕЗ КИХ-ФИЛЬТРА РФ:

Nv = 6

Fs = 5600

fpass1 = 400

fstop1 = 680

fstop2 = 1550

fpass2 = 1830

dpass1 = 0.04

dstop = 0.02

dpass2 = 0.04

R = 38

wc(1) = 0.19286      wc(2) = 0.60357

beta = 2.6523

dp1=0.01438      ds = 0.019843      dp2 = 0.016221

d1pass1 = 0.04      dstop = 0.02      dpass2 = 0.04

Рисунок 4. - Графики характеристик РФ при R = 38

Уменьшаем порядок до 36 и значения отклонений входят в допустимый диапазон

R = 36

dp1=0.022688      ds = 0.017359      dp2 = 0.023167

d1pass1 = 0.04      dstop = 0.02      dpass2 = 0.04

Рисунок 5. - Графики характеристик РФ при R = 36

## Скрипт для вычисления реакции КИХ-фильтра

N = 64;    % ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА

b = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1]; % ВЕКТОР КОЭФФИЦИЕНТОВ КИХ-ФИЛЬТРА

Fs = 5600;  % ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ

A1 = 6;     % АМПЛИТУДЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

A2 = 8;

f1 = 1250;   % ЧАСТОТЫ (Гц) ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

f2 = 3750;

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ нажмите <ENTER>')

pause;

nh = 0:length(b) - 1;

n = 0:N-1;                        % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

Fn = n * 1/Fs;                    % ДИСКРЕТНОЕ НЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

w1 = 2*pi*f1/Fs; w2 = 2*pi*f2/Fs; % НОРМИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК (РАД)

x1 = A1*cos(w1*n+pi/4);

x2 = A2*cos(w2*n+pi/8);

x = x1 + x2;                        % ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

figure('Name','Реакция КИХ-фильтра','NumberTitle', 'off')

subplot(4,1,1), stem(n, x1, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n'), ylabel('x1(n)'),

title(['Гармонический сигнал x1(n) c f1=',num2str(f1)]);

subplot(4,1,2), stem(n, x2, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n'), ylabel('x2(n)'),

title(['Гармонический сигнал x2(n) c f2=',num2str(f2)]);

subplot(4,1,3), stem(n, x, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n'), ylabel('x(n)');

title('Гармонический сигнал x1(n) + x2(n)');

x_copy = repmat(x, 1, 2);

y = zeros(1, N);

% Цикл для расчёта выхода фильтра

for i = 1:N

sum = 0;

for k = nh

if (i - k) > 0

sum = sum + b(k + 1) * x(i - k);

end

end

y(i) = sum;

end

subplot(4,1,4), stem(n, y, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n'), ylabel('y(n)'),

title('Реакция фильтра на сигнал x(n)');

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ нажмите <ENTER>')

Рисунок 6. - Исходные графики гармонических сигналов

## Script для вычисления амплитудных спектров воздействия и реакции КИХ-фильтра

N = 64;    % ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИГНАЛА

b = [0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1]; % ВЕКТОР КОЭФФИЦИЕНТОВ КИХ-ФИЛЬТРА

Fs = 5600;  % ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ

A1 = 6;     % АМПЛИТУДЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

A2 = 8;

f1 = 1250;   % ЧАСТОТЫ (Гц) ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК

f2 = 3750;

disp('% Для вывода ГРАФИКОВ нажмите <ENTER>')

pause;

nh = 0:length(b) - 1;

n = 0:N-1;                        % ДИСКРЕТНОЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

Fn = n * 1/Fs;                    % ДИСКРЕТНОЕ НЕ НОРМИРОВАННОЕ ВРЕМЯ

w1 = 2*pi*f1/Fs; w2 = 2*pi*f2/Fs; % НОРМИРОВАННЫЕ ЧАСТОТЫ ДИСКРЕТНЫХ ГАРМОНИК (РАД)

x1 = A1*cos(w1*n+pi/4);

x2 = A2*cos(w2*n+pi/8);

x = x1 + x2;                        % ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

nf = n * Fs/N;

X = abs(fft(x));

X = 2/N * X;

Y = abs(fft(y));

Y = 2/N * Y;

figure('Name','Спектры воздействия и реакции КИХ-фильтра','NumberTitle', 'off')

subplot(4,1,1), stem(n, X, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n'), ylabel('X(n)'),

title('Амплитудный спектр пос-ти x(n)');

subplot(4,1,2), stem(nf, X, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('nf'), ylabel('X(nf)'),

title('Амплитудный спектр пос-ти X(nf)');

subplot(4,1,3), stem(nf, Y, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('n'), ylabel('Y(n)'),

title('Амплитудный спектр реакции КИХ-фильтра');

subplot(4,1,4), stem(nf, Y, 'MarkerSize',3,'Linewidth',2)

grid, xlabel('nf'), ylabel('Y(nf)'),

title('Амплитудный спектр реакции КИХ-фильтра');

Рисунок 7. - Амплитудные спектры до и после прохождения фильтра